- от 23 января 2006 г. N 1
"О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2041-06"

На основании Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650, 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Ввести в действие с 1 апреля 2006 года гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 января 2006 года.

| Г.Г. Онищенко |  |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2006 г.

Регистрационный N 7470

Настоящие Гигиенические нормативы вводятся в действие с 1 апреля 2006 г.

- 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы

- Гигиенические нормативы
ГН 2.1.7.2041-06
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19 января 2006 г.)

Дата введения: с 1 апреля 2006 г.

См. также Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2042-06 "Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве", утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 19 января 2006 г.

I.   Общие положения и область применения

II.  Предельно допустимые  концентрации  (ПДК)  химических   веществ в

III. Указатель основных синонимов и их порядковые номера в таблице

- I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве" (далее - нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953)

1.2. Настоящие нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в почве разного характера землепользования.

1.3. Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений.

1.4. Настоящие нормативы разработаны на основе комплексных экспериментальных исследований опасности опосредованного воздействия вещества - загрязнителя почвы на здоровье человека, а также с учетом его токсичности, эпидемиологических исследований и международного опыта нормирования.

1.5. Соблюдение гигиенических нормативов является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

- II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

┌────┬─────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┐

│ NN │    Наименование вещества    │    N CAS     │  Формула  │ Величина  │Лимитирующий показатель│

│п/п │                             │              │           │ПДК (мг/кг)│       вредности       │

│    │                             │              │           │ с учетом  │                       │

│    │                             │              │           │   фона    │                       │

│    │                             │              │           │ (кларка)  │                       │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 1  │              2              │      3       │     4     │     5     │           6           │

├────┴─────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────┤

│                                       Валовое содержание                                        │

├────┬─────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┤

│ 1. │Бенз/а/пирен                 │   50-32-8    │  С20Н12   │   0,02    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 2. │Бензин                       │  8032-32-4   │           │    0,1    │ Воздушно-миграционный │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 3. │Бензол                       │   71-43-2    │   С6Н6    │    0,3    │ Воздушно-миграционный │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 4. │Ванадий                      │  7440-62-2   │     V     │   150,0   │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 5. │Ванадий+марганец             │  7440-62-2+  │   V+Mn    │ 100+1000  │    Общесанитарный     │

│    │                             │  7439-96-5   │           │           │                       │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 6. │Диметилбензолы               │  1330-20-7   │   С8Н10   │    0,3    │   Транслокационный    │

│    │(1,2-диметилбензол;          │              │           │           │                       │

│    │1,3-диметилбензол;           │              │           │           │                       │

│    │1,4-диметилбензол)           │              │           │           │                       │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 7. │Комплексные   гранулированные│              │           │   120,0   │  Водно-миграционный   │

│    │удобрения (КГУ)*(1)          │              │           │           │                       │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│    │Комплексные жидкие  удобрения│              │           │           │                       │

│ 8. │(КЖУ)*(2)                    │              │           │   80,0    │  Водно-миграционный   │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 9. │Марганец                     │  7439-96-5   │    Мп     │   1500    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│10. │Метаналь                     │   50-00-0    │   СН2О    │    7,0    │ Воздушно-миграционный │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│11. │Метилбензол                  │   108-88-3   │   С7Н8    │    0,3    │ Воздушно-миграционный │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│12. │(1-метилэтенил)бензол        │  25013-15-4  │   С9Н10   │    0,5    │ Воздушно-миграционный │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│13. │(1-метилэтил)бензол          │   98-82-8    │   С9Н12   │    0,5    │ Воздушно-миграционный │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│14. │(1-метилэтил)бензол         +│  98-82-8 +   │  С9Н12 +  │    0,5    │ Воздушно-миграционный │

│    │(1-метилэтенил)бензол        │  25013-15-4  │   С9Н10   │           │                       │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│15. │Мышьяк*(3)                   │  7440-32-2   │    As     │    2,0    │   Транслокационный    │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│16. │Нитраты (по NO3)             │  14797-55-8  │    NO3    │   130,0   │  Водно-миграционный   │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│17. │Отходы          флотации угля│              │           │  3000,0   │  Водно-миграционный   │

│    │(ОФУ)*(4)                    │              │           │           │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│18. │Ртуть                        │  7439-97-6   │    Hg     │    2,1    │   Транслокационный    │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│19. │Свинец*(3)                   │  7439-92-1   │    Pb     │   32,0    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│20. │Свинец + ртуть               │ 7439-92-1 +  │   Pb+Hg   │ 20,0+1,0  │   Транслокационный    │

│    │                             │  7439-97-6   │           │           │                       │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│21. │Сера                         │  7704-34-9   │     S     │   160,0   │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│22. │Серная кислота (по S)        │  7664-93-9   │   H2SO4   │   160,0   │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│23. │Сероводород (по S)           │  7783-06-4   │    H2S    │    0,4    │ Воздушно-миграционный │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│24. │Суперфосфат (по Р2О5)        │              │           │   200,0   │   Транслокационный    │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│25. │Сурьма                       │  7440-36-0   │    Sb     │    4,5    │  Водно-миграционный   │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│26. │Фуран-2-карбальдегид         │  39276-09-0  │  C5H4O2   │    3,0    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│27. │Хлорид калия (по К2О)        │  7447-40-7   │    KCl    │   360,0   │  Водно-миграционный   │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│28. │Хром шестивалентный          │  18540-29-9  │  Сr(+6)   │   0,05    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│29. │Этаналь                      │   75-07-0    │   C2H4О   │    10     │ Воздушно-миграционный │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│30. │Этенилбензол                 │   100-42-5   │   C8H8    │    0,1    │ Воздушно-миграционный │

├────┴─────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────┤

│                                         Подвижная форма                                         │

├────┬─────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┤

│ 31 │Кобальт*(5)                  │  7440-48-4   │    Со     │    5,0    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 32 │Марганец,  извлекаемый  0,1 н│              │           │           │                       │

│    │H2SO4:                       │              │           │           │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │Чернозем                     │              │           │   700,0   │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │Дерново-подзолистая:         │              │           │           │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │рН 4,0                       │              │           │   300,0   │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │рН 5,1 - 6,0                 │              │           │   400,0   │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │рН >= 6,0                    │              │           │   500,0   │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │Извлекаемый                  │  7439-96-5   │    Мn     │           │    Общесанитарный     │

│    │ацетатно-аммонийным буфером с│              │           │           │                       │

│    │рН 4,8:                      │              │           │           │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │Чернозем                     │              │           │   140,0   │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │Дерново-подзолистая:         │              │           │           │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │рН 4,0                       │              │           │   60,0    │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │рН 5,1 - 6,0                 │              │           │   80,0    │                       │

│    │                             │              │           │           │                       │

│    │рН >= 6,0                    │              │           │   100,0   │                       │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 33 │Медь*(6)                     │  7440-50-8   │    Сu     │    3,0    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 34 │Никель*(6)                   │  7440-02-0   │    Ni     │    4,0    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 35 │Свинец*(6)                   │  7439-92-1   │    Pb     │    6,0    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 36 │Фтор*(7)                     │  16984-48-8  │     F     │    2,8    │   Транслокационный    │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 37 │Хром трехвалентный*(6)       │  16065-83-1  │  Сr(+3)   │    6,0    │    Общесанитарный     │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤

│ 38 │Цинк*(6)                     │  7440-66-6   │    Zn     │   23,0    │   Транслокационный    │

├────┴─────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────┤

│                                      Водорастворимая форма                                      │

├────┬─────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┤

│ 39 │Фтор                         │  16984-48-8  │     F     │   10,0    │   Транслокационный    │

└────┴─────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────┘

______________________________

*(1) КГУ- комплексные гранулированные удобрения состава N:P:K=64:0:15. ПДК КГУ контролируется по содержанию нитратов в почве, которое не должно превышать 76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы.

*(2) КЖУ - комплексные жидкие удобрения состава N:P:K=10:34:0 ТУ 6-08-290-74 с добавками марганца не более 0,6% от общей массы. ПДК КЖУ контролируется по содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно превышать 27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы.

*(3) Нормативы мышьяка и свинца для разных типов почв представлены как ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) в другом документе.

*(4) ПДК ОФУ контролируется по содержанию бенз/а/пирена в почве, которое не должно превышать ПДК бенз/а/пирена.

*(5) Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв.

*(6) Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8.

*(7) Подвижная форма фтора извлекается из почвы с рН <= 6,5 0,006 н НСl, с рН >6,5 - 0,03 н K2SO4.

- III. Указатель основных синонимов и их порядковые номера в таблице

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│             Вещество              │         Порядковый номер          │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Ксилолы (орто-, мета-, пара-)      │                 6                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Формальдегид                       │                10                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Толуол                             │                11                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Изопропилбензол                    │                13                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│альфа-метилстирол                  │                12                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Фурфурол                           │                26                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Ацетальдегид                       │                29                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Стирол                             │                30                 │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

| Руководитель |  |
| --- | --- |
| Федеральной службы |  |
| по надзору в сфере |  |
| защиты прав потребителей |  |
| и благополучия человека, |  |
| Главный государственный |  |
| санитарный врач |  |
| Российской Федерации | Г.Г. Онищенко |