2.1.7. Почва, очистка населенных мест,

бытовые и промышленные отходы,

санитарная охрана почвы

Методические указания МУ 2.1.7.730-99

"Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 7 февраля 1999 г.)

Дата введения: 5 апреля 1999 г.

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Общие положения

6. Оценка степени химического загрязнения почв

7. Оценка  санитарного  состояния  почвы   по  санитарно-химическим

показателям

8. Оценка степени биологического загрязнения почв

8.1. Санитарно-бактериологические показатели

8.2. Санитарно-паразитологические показатели

8.3. Санитарно-энтомологические показатели

9. Показатели биологической активности почвы

10. Заключение о санитарном состоянии почв

Приложения

Библиографические данные

С выходом настоящих методических указаний утрачивают силу в части проведения гигиенической оценки степени биологического и химического загрязнения почв "Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы" от 04.08.76 N 1446-76 и "Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами" от 13.03.87 N 4266-87, а также "Оценочные показатели санитарного состояния почвы населенных мест" от 7 июля 1977 г. N 1739-77.

1. Область применения

Настоящий документ является нормативно-методической базой для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за санитарным состоянием почв населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений. Документ предназначен для учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и специальных служб федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Результаты обследования почв учитывают при определении и прогнозе степени их опасности для здоровья и условий проживания населения в населенных пунктах, разработке мероприятий по их рекультивации, профилактике инфекционной и неинфекционной заболеваемости, схем районной планировки, технических решений по реабилитации и охране водосборных территорий, при решении очередности санационных мероприятий в рамках комплексных природоохранных программ и оценке эффективности реабилитационных и санитарно-экологических мероприятий и текущего санитарного контроля за объектами прямо или косвенно воздействующими на окружающую среду населенного пункта.

Использование единых методических подходов будет способствовать получению сопоставимых данных при оценке уровней загрязнения почв.

Оценка опасности загрязнений почвы населенных пунктов определяется: 1) эпидемической значимостью; 2) ролью ее как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте с человеком.

Санитарная характеристика почв населенных мест основывается на лабораторных санитарно-химических, санитарно-бактериологических, санитарно-гельминтологических, санитарно-энтомологических показателях.

2. Нормативные ссылки

1. Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан".

2. Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3. "Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 680.

4. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 625 с изменениями и дополнениями от 30 июня 1998 г. N 680.

См. действующие в настоящее время Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 554

5. Порядок разработки, экспертизы, утверждения, издания и распространения нормативных и методических документов системы санитарно-эпидемиологического нормирования Р 1.1.001-1.1.005-96.

3. Термины и определения

Санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических и биологических свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношениях.

Химическое загрязнение почвы - изменение химического состава почвы, возникшее под прямым или косвенным воздействием фактора землепользования (промышленного, сельскохозяйственного, коммунального), вызывающее снижение ее качества и возможную опасность для здоровья населения.

Биологическое загрязнение почв - составная часть органического загрязнения, обусловленного диссеминацией возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, а также вредными насекомыми и клещами, переносчиками возбудителей болезни человека, животных и растений.

Показатели санитарного состояния почв - комплекс санитарно-химических, микробиологических, гельминтологических, энтомологических характеристик почвы.

Буферная способность почвы - способность почвы поддерживать химическое состояние на неизменном уровне при воздействии на почву потока химического вещества.

Приоритетный компонент загрязнения почвы - вещество или биологический агент, подлежащий контролю в первую очередь.

Фоновое содержание (загрязнение) - содержание химических веществ в почвах территорий, не подвергающихся техногенному воздействию или испытывающих его в минимальной степени.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) химического вещества в почве представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве, т.к. используемые при ее обосновании критерии отражают возможные пути воздействия загрязнителя на контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения. Обоснование ПДК химических веществ в почве базируется на 4 основных показателях вредности, устанавливаемых экспериментально: транслокационном, характеризующим переход вещества из почвы в растение, миграционный водный характеризует способность перехода вещества из почвы в грунтовые воды и водоисточники, миграционный воздушный показатель вредности характеризует переход вещества из почвы в атмосферный воздух, и общесанитарный показатель вредности характеризует влияние загрязняющего вещества на самоочищающую способность почвы и ее биологическую активность. При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с обоснованием допустимого уровня содержания по каждому показателю вредности. Наименьший из обоснованных уровней содержания является лимитирующим и принимается за ПДК.

4. Обозначения и сокращения

ПДК - предельно допустимая концентрация загрязнителя.

ОДК - ориентировочно допустимая концентрация вещества.

5. Общие положения

5.1. Программа обследования почвы определяется целями и задачами исследования с учетом санитарно-эпидемиологического состояния района, уровня и характера техногенной нагрузки, условий землепользования.

5.2. При выборе объектов в первую очередь обследуют почвы территорий повышенного риска воздействия на здоровье населения (детские дошкольные, школьные и лечебные учреждения, селитебные территории, зоны санитарной охраны водоемов, питьевого водоснабжения, земли занятые под сельхозкультуры, рекреационные зоны и т.д.).

5.3. Отбор, транспортирование, хранение, подготовка к анализу и анализ проб осуществляется в соответствии с утвержденными нормативными документами (позиции 3, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 26, библиографические данные). Принципиальные положения по отбору проб почвы представлены в таблице 1.

Контроль за загрязнением почв населенных пунктов проводится с учетом функциональных зон города. Места отбора проб предварительно отмечаются на картосхеме, отражающей структуру городского ландшафта. Пробная площадка должна располагаться на типичном для изучаемой территории месте. При неоднородности рельефа площадки выбирают по элементам рельефа. На территорию, подлежащую контролю, составляют описание с указанием адреса, точки отбора, общего рельефа микрорайона, расположение мест отбора и источников загрязнения, растительного покрова, характера землепользования, уровня грунтовых вод, типа почвы и других данных, необходимых для правильной оценки и трактовки результатов анализов образцов.

5.3.1. При контроле за загрязнением почв промышленными источниками площадки для отбора проб располагают на площади трехкратной величины санитарно-защитной зоны вдоль векторов розы ветров на расстоянии 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 м и более от источника загрязнения (ГОСТ 17.4.4.02-84).

5.3.2. Для контроля санитарного состояния почв детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений, игровых площадок и зон отдыха отбор проб проводят не менее 2 раз в год - весной и осенью. Размер пробной площадки должен быть не более 5 х 5 м. При контроле санитарного состояния почв территорий детских учреждений и игровых площадок отбор проб проводится отдельно из песочниц и общей территории с глубины 0-10 см.

5.3.3. С каждой песочницы отбирается одна объединенная проба, составленная из 5 точечных. При необходимости возможен отбор одной объединенной пробы из всех песочниц каждой возрастной группы, составленной из 8-10 точечных проб.

Пробы почвы отбирают либо с игровых территорий каждой группы (одна объединенная из не менее пяти точечных), либо одна объединенная проба с общей территории из 10 точечных, при этом следует учитывать наиболее вероятные места загрязнения почв.

5.3.4. При контроле почв в районе точечных источников загрязнения (выгреба, мусоросборники и т.п.) пробные площадки размером не более 5 х 5 м закладываются на разном расстоянии от источника и в относительно чистом месте (контроль).

5.3.5. При изучении загрязнения почв транспортными магистралями пробные площадки закладываются на придорожных полосах с учетом рельефа местности, растительного покрова, метео- и гидрологических условий. Пробы почвы отбирают с узких полос длиной 200-500 м на расстоянии 0-10, 10-50, 50-100 м от полотна дороги. Одна смешанная проба составляется из 20-25 точечных, отобранных с глубины 0-10 см.

5.3.6. При оценке почв сельскохозяйственных территорий пробы почвы отбирают 2 раза в год (весна, осень) с глубины 0-25 см. На каждые 0-15 га закладывается не менее одной площадки размером 100-200 м2 в зависимости от рельефа местности и условий землепользования (26).

5.3.7. Геохимическое картирование территории крупных городов с многочисленными источниками загрязнения проводится по сети апробирования (12, 15). Для выявления очагов загрязнения геохимиками рекомендуемая плотность отбора 1-5 проб/км2 с расстоянием между точками отбора 400-1000 м. Для дальнейшего выделения территории с максимальной степенью загрязнения сеть апробирования сгущается до 25-30 проб/км2 и расстоянием между точками отбора около 200 м. Пробы рекомендуется отбирать с глубины 0-5 см. Размер сети апробирования может меняться в зависимости от масштаба картирования, характера использования территории, требований к уровню их загрязнения (приложение 1), а также пространственной вариабельностью содержания загрязнения на отдельных участках обследуемых территорий.

Картирование осуществляется специализированными организациями.

5.3.8. Точечные пробы отбирают в соответствии с ГОСТом (5), с соблюдением стерильности для санитарно-микробиологического и гельминтологического анализов и в доверху заполненные контейнеры с притертыми крышками при определении загрязнения летучими веществами, на пробной площадке методом конвертов. Объединенную пробу составляют из равных по объему точечных (не менее 5), отобранных на одной площадке. Объединенные пробы должны быть упакованы в чистые полиэтиленовые пакеты, закрыты, маркированы, зарегистрированы в журнале отбора проб и пронумерованы. На каждую пробу составляется сопроводительный талон, вместе с которым проба вкладывается во второй внешний пакет, что обеспечивает целостность и безопасность их транспортирования. Время от отбора проб до начала их исследований не должно превышать 1 суток.

Подготовка проб к анализу проводится в соответствии с видом анализа (5). В лаборатории проба освобождается от посторонних примесей, доводится до воздушно-сухого состояния, тщательно перемешивается и делится на части для проведения анализа. Отдельно оставляется контрольная часть от каждой анализируемой пробы (около 200 г) и хранится в холодильнике 2 недели на случай арбитража.

5.4. Перечень показателей химического и биологического загрязнения почв определяется исходя из:

- целей и задач исследования;

- характера землепользования (приложение 2);

- специфики источников загрязнения, определяющих характер (состав и уровень) загрязнения изучаемой территории (приложения 3, 4);

- приоритетности компонентов загрязнения в соответствии со списком ПДК и ОДК химических веществ в почве и их класса опасности по ГОСТу 17.4.1.02-83. "Охрана природы. Почва. Классификация химических веществ для контроля загрязнения" (приложение 5).

5.5. Определение концентраций химических веществ в почве проводится методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК) или методами, метрологически аттестованными (15, 18, 19, 22, 23).

Таблица 1

Методологические принципы отбора проб почвы для оценки

санитарного состояния почв

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Харак-|Частота  |Размещение|Необходи-|Раз-|Количество|Глубина |Масса   |

|тер   |отбора   |пробных   |мое коли-|мер |объединен-|отбора  |объеди- |

|анали-|проб     |площадок  |чество   |про-|ных проб с|проб, см|ненной  |

|за    |         |          |пробных  |бных|одной пло-|        |пробы   |

|      |         |          |площадок |пло-|щадки     |        |        |

|      |         |          |         |ща- |          |        |        |

|      |         |          |         |док |          |        |        |

|——————|—————————|——————————|—————————|————|——————————|————————|————————|

|   1  |    2    |    3     |    4    | 5  |    6     |   7    |   8    |

|——————|—————————|——————————|—————————|————|——————————|————————|————————|

|сани- |не менее |на разных |не менее |25  |одна из не|послойно|  1 кг  |

|тарно-|1 раз/   |расстояни-|одной в  |м2  |менее чем |0-5     |        |

|хими- |год      |ях от ис- |каждом   |    |5 точек по|5-20    |        |

|ческий|         |точника   |месте ко-|    |200 г каж-|        |        |

|——————|—————————|загрязне- |нтроля   |    |дая       |        |        |

|в т.ч.|не менее |ния       |         |    |          |        |        |

|на тя-|1 раза в |          |         |    |          |        |        |

|желые |3 года   |          |         |    |          |        |        |

|метал-|         |          |         |    |          |        |        |

|лы    |         |          |         |    |          |        |        |

|——————|—————————|——————————|—————————|————|——————————|————————|————————|

|бакте-|не менее |в местах  |на площа-|25  |10 из 3-х |послойно|600-750 |

|риоло-|1 раз/   |возможного|ди 100 м2|м2  |точечных  |0-5     |г       |

|гичес-|год      |нахождения|одна пло-|    |по 200-250|5-20    |        |

|кий   |         |людей, жи-|щадка    |    |г  каждая |        |        |

|      |         |вотных,   |         |    |          |        |        |

|      |         |загрязне- |         |    |          |        |        |

|      |         |ния орга- |         |    |          |        |        |

|      |         |ническими |         |    |          |        |        |

|      |         |отходами  |         |    |          |        |        |

|——————|—————————|——————————|—————————|————|——————————|————————|————————|

|гель- |2-3 раза/|то же, что|на площа-|25  |4-10 каж- |послойно|200     |

|минто-|год      |и для бак-|ди 100 м2|м2  |дая на 10 |0-5     |        |

|логи- |         |териологии|одна пло-|    |точечных  |5-10 м  |        |

|ческий|         |          |щадка    |    |по 20 г   |        |        |

|      |         |          |         |    |каждая    |        |        |

|——————|—————————|——————————|—————————|————|——————————|————————|————————|

|энто- |не менее |мусоросбо-|вокруг   |0,2 |1 из 10   |  10    |  1 кг  |

|моло- |2 раз/год|рники раз-|одного   |х   |площадок  |        |        |

|гичес-|         |ных типов,|объекта  |2 м |          |        |        |

|кий   |         |свалки,   |10 площа-|    |          |        |        |

|      |         |иловые    |док      |    |          |        |        |

|      |         |площадки  |         |    |          |        |        |

|——————|—————————|————————————————————|————|——————————|————————|————————|

|Оценка|в течение|не менее 1 экспери- |25  |1 объеди- |0-25    |  1 кг  |

|биоло-|3 мес.   |ментальной и 1 конт-|м2  |ненная из |        |        |

|гичес-|(вегета- |рольной площадки    |    |не менее, |        |        |

|кой   |ционный  |                    |    |чем 5 то- |        |        |

|актив-|период)  |                    |    |чечных по |        |        |

|ности |1-й мес.-|                    |    |200 г     |        |        |

|почв  |еженеде- |                    |    |          |        |        |

|(дина-|льно, за-|                    |    |          |        |        |

|мика  |тем 1    |                    |    |          |        |        |

|само- |раз/месяц|                    |    |          |        |        |

|очище-|         |                    |    |          |        |        |

|ния)  |         |                    |    |          |        |        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

6. Оценка степени химического загрязнения почв

6.1. Основным критерием гигиенической оценки загрязнения почв химическими веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК), или ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) химических веществ в почве.

См. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, утвержденный Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.

6.2. Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами проводится по каждому веществу с учетом следующих общих закономерностей:

- Опасность загрязнения тем выше, чем больше фактическое содержание компонентов загрязнения почвы превышает ПДК, что может быть выражено коэффициентом Ко=С/ПДК, т.е. опасность загрязнения тем выше, чем больше Ко превышает единицу.

- Опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности контролируемого вещества, его персистентность, растворимость в воде и подвижность в почве и глубина загрязненного слоя.

- Опасность загрязнения тем больше, чем меньше буферная способность почвы, которая зависит от механического состава, содержания органического вещества, кислотности почвы. Чем ниже содержание гумуса, рН почвы и легче механический состав, тем опаснее ее загрязнение химическими веществами.

6.3. При загрязнении почвы одним веществом неорганической природы оценка степени загрязнения проводится в соответствии с таблицей 2 (27, 28) с учетом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Кmax) по одному из четырех показателей вредности (приложение 7).

Таблица 2

Критерии оценки степени загрязнения почв неорганическими веществами

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Содержание в почве |         Категория загрязнения почвы               |

|(мг/кг)            |                                                   |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Класс опасности    |   1 класс      |     2 класс    |    3 класс      |

|вещества           |                |                |                 |

|———————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|

|    > Кmax         |Очень сильная   |Очень сильная   |Сильная          |

|———————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|

| От ПДК до Кmax    |Очень сильная   |Сильная         |Средняя          |

|———————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|

|От 2 фоновых значе-|Слабая          |Слабая          |Слабая           |

|ний до ПДК         |                |                |                 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

6.3. При загрязнении почв одним веществом органического происхождения его опасность определяется исходя из его ПДК (13) и класса опасности (таблица 3).

6.6. При полиэлементном загрязнении оценка степени опасности загрязнения почвы допускается по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве.

Таблица 3

Критерии оценки степени загрязнения почвы органическими веществами

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Содержание в почве |         Категория загрязнения почвы               |

|(мг/кг)            |                                                   |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Класс опасности    |   1 класс      |     2 класс    |    3 класс      |

|вещества           |                |                |                 |

|———————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|

|    > 5 ПДК        |Очень сильная   |Очень сильная   |Сильная          |

|———————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|

| От 2 до 5 ПДК     |Очень сильная   |Сильная         |Средняя          |

|———————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|

| От 1 до 2 ПДК     |Слабая          |Слабая          |Слабая           |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

6.7. Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества (Кс). Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Сфi):

Кс=Сi/Сфi:

и суммарный показатель загрязнения (Zс). Суммарный показатель загрязнения

равен сумме коэффициентов концентраций химических элементов-загрязнителей

и выражен формулой:

Zc = сумма (Kci + ... + Kcn) - (n-1), где

n - число определяемых суммируемых вещества;

Ксi - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.

Анализ распределения геохимических показателей, полученных в результате апробирования почв по регулярной сети, дает пространственную структуру загрязнения селитебных территорий и воздушного бассейна, и позволяет выделить зоны риска для здоровья населения (7, 12).

6.8. Оценка степени опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zс, отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов как металлами, так и другими наиболее распространенными ингредиентами (пыль, окись углерода, окислы азота, сернистый ангидрид), проводится по оценочной шкале, приведенной в таблице 4.

Определение химических веществ при оценке уровня загрязнения почв населенных пунктов по Zc проводят методом эмиссионного анализа в соответствии с методическими указаниями (7, 12).

6.9. Оценка неблагоприятных последствий загрязнения почв при их непосредственном воздействии на организм человека важна для случаев геофагии у детей при играх на загрязненных почвах. Такую оценку проводят по наиболее распространенному в населенных пунктах загрязняющему веществу - свинцу, повышенное содержание которого в почвах города, как правило, сопровождается увеличением содержания и других элементов. При систематическом нахождении свинца в почве игровых площадок в пределах 300 мг/кг можно ожидать изменение психоневрологического статуса у детей (15). Безопасным считается загрязнение свинцом на уровне ПДК в почве.

6.10. Оценка почв сельскохозяйственного использования проводится в соответствии с принципиальной схемой, приведенной в приложении 6.

6.11. Для принятия административных решений о характере использования земель в разной степени загрязненных химическими веществами рекомендуется руководствоваться РД "Порядок определения ущерба от загрязнения земель химическими веществами" (24) с учетом характера землепользования.

Таблица 4

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв

по суммарному показателю загрязнения (Zc) (7, 29)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Категории  |Величина Zс   |Изменения показателей здоровья населения в  |

|загрязнения|              |очагах загрязнения                          |

|почв       |              |                                            |

|———————————|——————————————|————————————————————————————————————————————|

|Допустимая |Менее 16      |Наиболее низкий уровень заболеваемости детей|

|           |              |и    минимальная    частота    встречаемости|

|           |              |функциональных отклонений                   |

|———————————|——————————————|————————————————————————————————————————————|

|Умеренно   |16-32         |Увеличение общей заболеваемости             |

|опасная    |              |                                            |

|———————————|——————————————|————————————————————————————————————————————|

|Опасная    |32-128        |Увеличение общей заболеваемости, числа часто|

|           |              |болеющих   детей,   детей   с   хроническими|

|           |              |заболеваниями,   нарушениями функционального|

|           |              |состояния сердечно-сосудистой системы       |

|———————————|——————————————|————————————————————————————————————————————|

|Чрезвычайно|Более 128     |Увеличение       заболеваемости     детского|

|опасная    |              |населения, нарушение  репродуктивной функции|

|           |              |женщин (увеличение  токсикозов беременности,|

|           |              |числа          преждевременных        родов,|

|           |              |мертворождаемости, гипотрофий новорожденных)|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

7. Оценка санитарного состояния почвы по санитарно-химическим

показателям

7.1. Санитарно-химическими показателями санитарного состояния почв являются:

Санитарное число С - косвенно характеризует процесс гумификации почвы и позволяет оценить самоочищающую способность почвы от органических загрязнений.

Санитарное число С - это отношение количества "почвенного белкового (гумусного) азота "А" в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы к количеству "органического азота "В" в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы. Таким образом, частное от деления: С=А/В. Оценка санитарного состояния почвы по этому показателю проводится в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Оценка чистоты почвы по "Санитарному числу" (по Н.И.Хлебникову) (8)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Характеристика почв                |       Санитарное число            |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Практически чистая                 |0,98 и больше                      |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Слабо загрязненная                 |от 0,85 до 0,98                    |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Загрязненная                       |от 0,70 до 0,85                    |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Сильно загрязненная                |меньше 0,70                        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

7.2. Химическими показателями процессов разложения азотсодержащего органического вещества в почве являются аммиачный и нитратный азот. Аммонийный азот, нитратный азот и хлориды характеризуют уровень загрязнения почвы органическим веществом. Оценку почв по этим показателям целесообразно осуществлять в динамике или путем сравнения с незагрязненной почвой (контроль).

8. Оценка степени биологического загрязнения почв

8.1. Санитарно-бактериологические показатели

8.1.1. В загрязненной почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенных микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) и снижения ее биологической активности отмечается увеличение положительных находок патогенных энтеробактерий и геогельминтов, которые более устойчивы к химическому загрязнению почвы, чем представители естественных почвенных микробоценозов. Это является одной из причин необходимости учета эпидемиологической безопасности почвы населенных пунктов. С увеличением химической нагрузки может возрастать эпидемическая опасность почвы.

8.1.2. Оценка санитарного состояния почвы проводится по результатам анализов почв на объектах повышенного риска (детские сады, игровые площадки, зоны санитарной охраны и т.п.) и в санитарно-защитных зонах по санитарно-бактериологическим показателям:

1) Косвенные, характеризуют интенсивность биологической нагрузки на почву. Это - санитарно-показательные организмы группы кишечной палочки (БГКП (Колиндекс) и фекальные стрептококки (индекс энтерококков)). В крупных городах с высокой плотностью населения биологическая нагрузка на почву очень велика, и как следствие, высоки индексы санитарно-показательных организмов, что наряду с санитарно-химическими показателями (динамика аммиака и нитратов, санитарное число), свидетельствует об этой высокой нагрузке.

2) Прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы - обнаружение возбудителей кишечных инфекций (возбудители кишечных инфекций, патогенные энтеробактерии, энтеровирусы).

8.1.3. Результаты анализов оцениваются в соответствии с таблицей 6.

8.1.4. При отсутствии возможности прямого определения в почвах энтеробактерий и энтеровирусов оценка безопасности может быть проведена ориентировочно по индикаторным микроорганизмам.

8.1.5. Почву оценивают как "чистую" без ограничений по санитарно-бактериологическим показателям при отсутствии патогенных бактерий и индексе санитарно-показательных микроорганизмов до 10 клеток на грамм почвы.

О возможности загрязнения почвы сальмонеллами свидетельствует индекс санитарно-показательных организмов (БГКП и энтерококков) 10 и более клеток/г почвы.

Концентрация колифага в почве на уровне 10 БОЕ на г и более свидетельствует об инфицировании почвы энтеорвирусами.

8.1.6. Санитарно-бактериологические исследования проводятся в соответствии с нормативно-методической литературой, приведенной выше в разделе 2 (9, 10, 21).

Таблица 6

Схема оценки эпидемической опасности почв населенных пунктов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Объекты    |Кате-|                Показатели кл/г                      |

|           |гория|—————————————————————————————————————————————————————|

|           |заг- |Кишеч-|Энте- |Пато-|Энте-|Яйца ге- |Цисты |Личинки   |

|           |ряз- |ные   |роба- |ген- |рови-|льминтов |кишеч-|(Л) и ку- |

|           |нения|палоч-|ктерии|ные  |русы |экз/кг,  |ных   |колки (К) |

|           |     |ки    |      |энте-|     |аскарид, |пато- |мух экз.  |

|           |     |      |      |роба-|     |власо-   |генных|в почве с |

|           |     |      |      |кте- |     |главов,  |прос- |площади   |

|           |     |      |      |рии  |     |токсокар,|тейших|20х20 см  |

|           |     |      |      |     |     |онкосфер,|*     |          |

|           |     |      |      |     |     |тениид   |экз/  |          |

|           |     |      |      |     |     |         |100 г |          |

|———————————|—————|——————|——————|—————|—————|—————————|——————|——————————|

|     1     |  2  |  3   |  4   |  5  |  6  |    7    |   8  |    9     |

|———————————|—————|——————|——————|—————|—————|—————————|——————|——————————|

|Зоны повы- |Чис- |1-9   |1-9   |  -  |  -  |    -    |  -   |    -     |

|шенного ри-|тая  |      |      |     |     |         |      |          |

|ска:       |—————|——————|——————|—————|—————|—————————|——————|——————————|

|Территории |Заг- |10 и  |10 и  |  +  |  +  |    +    |  +   |Л - до 10 |

|детских    |ряз- |выше  |выше  |     |     |         |      |К - отсут-|

|дошкольных |нен- |      |      |     |     |         |      |ствие     |

|и школьных |ная  |      |      |     |     |         |      |          |

|учреждений,|     |      |      |     |     |         |      |          |

|зон рекреа-|     |      |      |     |     |         |      |          |

|ции (парки |     |      |      |     |     |         |      |          |

|и скверы и |     |      |      |     |     |         |      |          |

|др.), ого- |     |      |      |     |     |         |      |          |

|родов, вы- |     |      |      |     |     |         |      |          |

|гульных    |     |      |      |     |     |         |      |          |

|площадок   |     |      |      |     |     |         |      |          |

|———————————|—————|——————|——————|—————|—————|—————————|——————|——————————|

|Зоны сани- |Чис- |1-9   |1-9   |1-9  |  -  |    -    |  -   |    -     |

|тарной  ох-|тая  |      |      |     |     |         |      |          |

|раны  водо-|—————|——————|——————|—————|—————|—————————|——————|——————————|

|емов       |Заг- |10 и  |10 и  |10 и |  +  |    +    |  +   |Л - до 10 |

|           |ряз- |выше  |выше  |выше |     |         |      |К - отсут-|

|           |нен- |      |      |     |     |         |      |ствие     |

|           |ная  |      |      |     |     |         |      |          |

|———————————|—————|——————|——————|—————|—————|—————————|——————|——————————|

|Санитарно- |Чис- |1-99  |1-99  |  -  |  -  |до 5     |до 5  |    -     |

|защитные   |тая  |      |      |     |     |         |      |          |

|зоны       |—————|——————|——————|—————|—————|—————————|——————|——————————|

|           |Заг- |100 и |100 и |  +  |  +  |свыше 5  |свыше |Л - до 10 |

|           |ряз- |выше  |выше  |     |     |         |5     |К - отсут-|

|           |нен- |      |      |     |     |         |      |ствие     |

|           |ная  |      |      |     |     |         |      |          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

* Примечание. Цисты кишечных простейших: лямблий, амеб, балантидий, криптоспоридий, "-" - отсутствие в почве, "+" - наличие в почве.

8.2. Санитарно-паразитологические показатели

8.2.1. Из всех объектов окружающей среды почва наиболее часто и интенсивно загрязняется возбудителями кишечных паразитарных заболеваний: гельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др. Почва для яиц геогельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, анкилостомиды, стронгилоидес и др.) является неотъемлемой средой прохождения их биологического цикла развития и местом временного пребывания для яиц биогельминтов (описторхи, дифиллобатрииды, тенииды и др.), а также цист кишечных патогенных простейших (криптоспоридий, изоспор, лямблий, балантидий, дизентерийной амебы и др.)

Яйца геогельминтов сохраняют жизнеспособность в почве от 3 до 10 лет, биогельминтов - до 1 года, цисты кишечных патогенных простейших - от нескольких дней до 3 - 6 месяцев.

8.2.2. Наиболее часто загрязнение почв города возбудителями паразитарных болезней обнаруживается на территории дворов, детских дошкольных и школьных учреждений, улиц около мусоросборников, вокруг туалетов, в местах выгула домашних животных (кошки и собаки), скверах, бульварах, парках и лесопарках.

Из загрязненной почвы возбудители паразитарных болезней могут попадать на руки, одежду, овощи, фрукты, ягоды, столовую зелень, воду поверхностных водоисточников, что создает условия для повышенного риска заражения людей и животных.

8.2.3. Прямую угрозу здоровью населения представляет загрязнение почвы жизнеспособными оплодотворенными и инвазионными яйцами аскарид, власоглавов, токсокар, анкилостомид, личинками стронгилоидов, а также онкосферами тениид, цистами лямблий, изоспор, балантидий, амеб, ооцистами криптоспоридий; опосредованную - жизнеспособными яйцами описторхисов, дифилоботриид.

8.2.4. При оценке эпидемической опасности и степени загрязнения почвы возбудителями паразитарных болезней определяют:

- вид возбудителей;

- их жизнеспособность и инвазионность;

- экстенсивный показатель загрязнения "А" - отношение числа положительных проб "Б" - (пробы почвы, в которых обнаружены возбудители паразитарных болезней), к общему числу исследованных проб ("С") в процентах: А=Б/С х 100;

- интенсивный показатель загрязнения - общее содержание возбудителей паразитарных болезней в 1 кг (или 100 г) почвы.

Количественные критерии паразитологического загрязнения почв различных территорий представлены в таблице 6.

8.2.5. Санитарно-паразитологические исследования почвы проводятся в соответствии с методическими указаниями (11).

8.3. Санитарно-энтомологические показатели

8.3.1. Санитарно-энтомологическими показателями являются личинки и куколки синантропных мух.

Синантропные мухи (комнатные, домовые, мясные и др.) имеют важное эпидемиологическое значение, как механические переносчики возбудителей ряда инфекционных и инвазионных болезней человека (цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминтов и др.).

8.3.2. На территории населенных мест в общественных и частных домовладениях, пищевых и торговых предприятиях, пунктах частного и общественного питания, в зоопарке, местах содержания служебных и спортивных животных (лошади, собаки), мясо- и молочные комбинаты и т.п. наиболее вероятными местами выплода мух являются скопления разлагающихся органических веществ (мусоросборники разных типов, уборные, свалки, иловые площадки и др.) и почвы вокруг них на расстоянии до 1 м.

8.3.3. Критерием оценки санитарно-энтомологического состояния почвы является отсутствие или наличие преимагинальных (личинки и куколки) форм синатропных мух в ней на площадке размером 20 х 20 см.

8.3.4. Оценка санитарного состояния почв по наличию в ней личинок и куколок мух проводится в соответствии с таблицей 6.

Наличие личинок и куколок в почве населенных мест является показателем неудовлетворительного санитарного состояния почвы и указывает на плохую очистку территории, неправильный в санитарно-гигиеническом отношении сбор и хранение бытовых отходов и их несвоевременное удаление.

8.3.5. Санитарно-энтомологические исследования проводятся в соответствии с методическими указаниями (16).

9. Показатели биологической активности почвы

9.1. Исследования по биологической активности почвы проводятся при необходимости углубленной оценки ее санитарного состояния и способности к самоочищению.

9.2. Основными интегральными показателями биологической активности почвы являются: общая микробная численность (ОМЧ), численность основных групп почвенных микроорганизмов (почвенных, сапрофитных бактерий, актиномицетов, почвенных микромицетов), показатели интенсивности трансформации соединений углерода и азота в почве ("дыхание" почвы, "санитарное число", динамика азота аммиака и нитратов в почве, азотфиксация, аммонификация, нитрификация и денитрификация), динамика кислотности и окислительно-восстановительного потенциала в почве, активность ферментативных систем и другие показатели.

9.3. Перечень показателей определяется целями исследования природой и интенсивностью загрязнения, характером землепользования.

На первом этапе исследований целесообразно использование наиболее простых и быстро определяемых информативных интегральных показателей: "дыхание" почвы, общая микробная численность, окислительно-восстановительный потенциал и кислотность почв, динамика азота аммиака и нитратов.

Дальнейшее углубленное исследование проводится в соответствии с полученными результатами и общими задачами исследования.

9.4. Методики измерений и оценки биологической активности почвы приведены в "Методических указаниях по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве" от 05.08.82 N 2609-82. Так, почву можно считать "незагрязненной" по показателям биологической активности при изменениях в микробиологических показателях не более 50% и биохимических - не более 25% по сравнению с такими же для контрольных, принятых в качестве чистых незагрязненных почв.

10. Заключение о санитарном состоянии почв

Заключение о санитарном состоянии почв обследуемой территории дается на основании результатов проведенных комплексных исследований (табл. 2, 3, 4, 5, 6) с учетом:

- санитарно-эпидемиологической ситуации и районе обследования;

- требований, предъявляемых к уровням загрязнения почв в зависимости от их хозяйственного использования;

- общих закономерностей, приведенных в п/п 6.3, определяющих поведение химических, элементов и соединений - загрязнителей в почве.

Главный государственный

санитарный врач РФ                                                                                     Г.Г.Онищенко

Приложение 1. Классификация   участков  обследуемой  территории  по

хозяйственному использованию и требованиям  к  уровню

загрязнения почв

Приложение 2. Объекты   наблюдения  и  основные  показатели  оценки

санитарного состояния почв населенных мест

Приложение 3. Перечень   источников    загрязнения   и   химических

элементов, накопление  которых  возможно  в  почве  в

зонах влияния этих источников

Приложение 4. Характеристика   источников   загрязнения  окружающей

среды тяжелыми металлами

Приложение 5. Отнесение химических веществ, попадающих в  почву  из

выбросов, отбросов, отходов, к классам опасности

Приложение 6. Принципиальная        схема        оценки        почв

сельскохозяйственного   использования,   загрязненных

химическими веществами

Приложение 7. Предельно      допустимые      концентрации     (ПДК)

неорганических   химических   веществ   в   почве   и

допустимые  уровни  их  содержания   по   показателям

вредности

Приложение 1

Классификация участков обследуемой территории по хозяйственному

использованию и требованиям к уровню загрязнения почв (25)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Кате-|     Использование            | Требования    |  Картирование    |

|гория|                              |               |                  |

|—————|——————————————————————————————|———————————————|——————————————————|

|  1  |Приусадебные хозяйства, огоро-|  Высокие      |1:200 - 1:10000   |

|     |ды, прибрежные территории, де-|               |                  |

|     |тские и лечебные учреждения   |               |                  |

|—————|——————————————————————————————|———————————————|——————————————————|

|  2  |Сельхозугодия, зоны рекреации |  Повышенные   |1:10000 - 1:50000 |

|—————|——————————————————————————————|———————————————|——————————————————|

|  3  |Леса, бросовые земли, крупные |  Умеренные    |1:50000 - 1:100000|

|     |промышленные объекты, город-  |               |                  |

|     |ские зоны промышленной застро-|               |                  |

|     |йки                           |               |                  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение 2

Объекты наблюдения и основные показатели оценки санитарного

состояния почв населенных мест (показатели выбраны с учетом

ГОСТ 17.4.2.01-81 с изм. N 1 от 1985 г. (СТ СЭВ4470-84)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N  |Наименование |Объекты наблюдения (функциональные зоны, территории) |

|   |показателя   |—————————————————————————————————————————————————————|

|   |             |Жилая|Детские|Зоны |Рекреа- |Транс-|Промы-|Почвы с/х |

|   |             |зона |дошко- |сани-|ционные |порт- |шлен- |(опытные  |

|   |             |     |льные и|тар- |зоны    |ные   |ная   |поля, сады|

|   |             |     |школь- |ной  |(скверы,|магис-|зона  |и огороды,|

|   |             |     |ные уч-|охра-|парки,  |трали |      |приусадеб-|

|   |             |     |режде- |ны   |бульва- |      |      |ные участ-|

|   |             |     |ния,иг-|водо-|ры, пля-|      |      |ки, тепли-|

|   |             |     |ровые  |емов |жи, ле- |      |      |чные хозя-|

|   |             |     |площад-|     |сопарки)|      |      |йства)    |

|   |             |     |ки,тер-|     |        |      |      |          |

|   |             |     |ритории|     |        |      |      |          |

|   |             |     |дворов |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 1 |      2      |  3  |   4   |  5  |    6   |   7  |   8  |    9     |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 1 |Санитарное   |  +  |   +   |  +  |   -    |  -   |   -  |     -    |

|   |число (отно- |  -  |   -   |  -  |        |      |      |          |

|   |шение белко- |     |       |     |        |      |      |          |

|   |вого азота к |     |       |     |        |      |      |          |

|   |общему орга- |     |       |     |        |      |      |          |

|   |ническому    |     |       |     |        |      |      |          |

|   |азоту)       |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 2 |Аммонийный   |  +  |   +   |  +  |    +   |  -   |  +   |    +     |

|   |азот, мг/кг  |     |       |     |        |      |  -   |    -     |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 3 |Нитратный    |  +  |   +   |  +  |    +   |  -   |  +   |    +     |

|   |азот, мг/кг  |     |       |     |        |      |  -   |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 4 |Хлориды, мг/ |  +  |   +   |  +  |    +   |  -   |  +   |    +     |

|   |кг           |  -  |   -   |  -  |    -   |      |  -   |    -     |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 5 |рН           |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 6 |Пестициды    |  +  |   +   |  +  |    +   |  -   |  +   |    +     |

|   |(остаточные  |     |       |     |        |      |  -   |          |

|   |кол-ва*),    |     |       |     |        |      |      |          |

|   |мг/кг        |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 7 |Тяжелые мета-|  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |ллы **, мг/кг|     |       |     |    -   |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 8 |Нефть и неф- |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |тепродукты,  |     |   -   |     |    -   |      |      |    -     |

|   |мг/кг        |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

| 9 |Фенолы лету- |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |чие, мг/кг   |     |   -   |     |        |  -   |      |    -     |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|10 |Сернистые со-|  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |единения **, |     |   -   |     |        |      |      |    -     |

|   |мг/кг        |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|11 |Детергенты**,|  +  |   +   |  +  |    +   |  -   |  +   |    +     |

|   |мг/кг        |     |   -   |     |        |      |      |    -     |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|12 |Канцерогенные|  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |вещества **, |     |       |     |        |      |      |          |

|   |мг/кг        |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|13 |Мышьяк, мг/кг|  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|14 |Полихлориро- |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |ванные бифе- |     |       |     |    -   |  -   |  -   |    -     |

|   |нилы мкг/кг  |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|15 |Цианиды,     |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |мг/кг **     |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|16 |Радиоактивные|  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |вещества **, |     |       |     |        |      |      |          |

|   |Ки/г         |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|17 |Макрохимичес-|  +  |   +   |  +  |    +   |  -   |  -   |    -     |

|   |кие удобрения|  -  |   -   |     |    -   |      |      |          |

|   |*, г/кг      |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|18 |Микрохимичес-|  +  |   +   |  +  |    +   |  -   |  -   |    -     |

|   |кие удобрения|  -  |   -   |     |    -   |      |      |          |

|   |*, мг/кг     |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|19 |Лактозополо- |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |жительные ки-|     |       |     |        |      |      |          |

|   |шечные палоч-|     |       |     |        |      |      |          |

|   |ки (Коли фор-|     |       |     |        |      |      |          |

|   |мы)***, ин-  |     |       |     |        |      |      |          |

|   |декс         |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|20 |Энтерококки  |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |(фекальные   |     |       |     |        |      |      |          |

|   |стрептококки)|     |       |     |        |      |      |          |

|   |индекс       |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|21 |Патогенные   |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |микроорганиз-|     |       |     |        |      |      |          |

|   |мы (по эпид- |     |       |     |        |      |      |          |

|   |показаниям), |     |       |     |        |      |      |          |

|   |индекс       |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|22 |Яйца и личин-|  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |ки гельминтов|     |       |     |        |      |      |          |

|   |(жизнеспособ-|     |       |     |        |      |      |          |

|   |ных), экз/кг |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|23 |Цисты кишеч- |  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |ных патоген- |     |       |     |        |      |      |          |

|   |ных простей- |     |       |     |        |      |      |          |

|   |ших, экз/100 |     |       |     |        |      |      |          |

|   |г            |     |       |     |        |      |      |          |

|———|—————————————|—————|———————|—————|————————|——————|——————|——————————|

|24 |Личинки куко-|  +  |   +   |  +  |    +   |  +   |  +   |    +     |

|   |лки синантро-|     |       |     |        |  -   |  -   |    -     |

|   |пных мух,    |     |       |     |        |      |      |          |

|   |экз/в почве  |     |       |     |        |      |      |          |

|   |площади 20х20|     |       |     |        |      |      |          |

|   |см           |     |       |     |        |      |      |          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:

* выбор конкретного показателя зависит от характера используемых средств химизации сельского хозяйства;

** выбор показателя зависит от характера выбросов источника загрязнения (промышленные, транспортные, коммунальные и др.);

*** допускается определение фекальных форм.

Знак "+"  означает   обязательность   определения   показателя   при

определении санитарного   состояния   почв,   знак   "-"   -   показатель

необязательный, знак "+" - показатель обязательный при наличии  источника

-

загрязнения.

Приложение 3

Перечень источников загрязнения и химических элементов,

накопление которых возможно в почве в зонах влияния этих источников

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Вид промышлен-|Производственные объекты|    Химические элементы        |

|ности         |                        |———————————————————————————————|

|              |                        |Приоритетный   | Сопутствующий |

|——————————————|————————————————————————|———————————————|———————————————|

|      1       |           2            |       3       |       4       |

|——————————————|————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Цветная метал-|Производство цветных ме-|Свинец, цинк,  |Олово, висмут, |

|лургия        |таллов непосредственно  |медь, серебро  |мышьяк, кадмий,|

|              |из руд и концентратов   |               |сурьма, ртуть, |

|              |                        |               |селен          |

|              |————————————————————————|———————————————|———————————————|

|              |Вторичная переработка   |Свинец, цинк,  |Ртуть          |

|              |цветных металлов        |олово, медь    |               |

|              |————————————————————————|———————————————|———————————————|

|              |Производство твердых и  |Вольфрам       |Молибден       |

|              |тугоплавких цветных ме- |               |               |

|              |таллов                  |               |               |

|              |————————————————————————|———————————————|———————————————|

|              |Производство титана     |Серебро, цинк, |Титан, марга-  |

|              |                        |свинец, бор,   |нец, молибден, |

|              |                        |медь           |олово, ванадий |

|              |————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Черная метал- |Производство легирован- |Кобальт, молиб-|Свинец, кадмий,|

|лургия        |ных сталей              |ден,  висмут,  |хром, цинк     |

|              |                        |вольфрам, цинк |               |

|              |————————————————————————|———————————————|———————————————|

|              |Железорудное производст-|Свинец, серебро|Цинк, вольфрам,|

|              |во                      |мышьяк, таллий |кобальт, вана- |

|Машиностроение|                        |               |дий            |

|и металлообра-|                        |               |               |

|батывающая    |                        |               |               |

|промышленность|Предприятия с термичес- |Свинец, цинк   |Никель, хром,  |

|              |кой обработкой металлов |               |ртуть, олово,  |

|              |(без литейных цехов)    |               |медь           |

|              |                        |               |               |

|              |Производство аккумулято-|Свинец, никель,|Сурьма, свинец,|

|              |ров, производство прибо-|кадмий         |цинк, висмут   |

|              |ров для электротехничес-|               |               |

|              |кой и электронной промы-|               |               |

|              |шленности               |               |               |

|——————————————|————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Химическая    |Производство суперфосфа-|Стронций, цинк,|Редкие земли,  |

|промышленность|тных удобрений          |фтор, барий    |медь, хром, мы-|

|              |                        |               |шьяк, иттрий   |

|              |————————————————————————|———————————————|———————————————|

|              |Производство пластмасс  |Сернистые сое- |Медь, цинк, се-|

|              |                        |динения        |ребро          |

|——————————————|————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Промышленность|Производство цемента    |Барий          |Ртуть, цинк,   |

|строительных  |(при использовании отхо-|               |стронций       |

|материалов    |дов металлургических    |               |               |

|              |производств возможно на-|               |               |

|              |копление соответствующих|               |               |

|              |элементов)              |               |               |

|——————————————|————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Полиграфичес- |Шрифтолитейные заводы и |               |Свинец, цинк,  |

|кая промышлен-|типографии              |               |олово          |

|ность         |                        |               |               |

|——————————————|————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Твердые быто- |                        |Свинец, кадмий,|Ртуть          |

|вые отходы    |                        |олово,    медь,|               |

|крупных горо- |                        |серебро,  сурь-|               |

|дов, использу-|                        |ма, цинк       |               |

|емые в качест-|                        |               |               |

|ве удобрений  |                        |               |               |

|——————————————|————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Осадки канали-|                        |Свинец, кадмий,|Ртуть, серебро |

|зационных сто-|                        |ванадий, никель|               |

|чных вод      |                        |олово, хром,   |               |

|              |                        |медь, цинк     |               |

|——————————————|————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Загрязненные  |                        |Свинец, цинк   |Медь           |

|поливочные    |                        |               |               |

|воды          |                        |               |               |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение 4

Характеристика источников загрязнения окружающей среды тяжелыми

металлами (25)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Источник   |Черная и цвет- |Приборостро-|Машиностроение |Химичес-|Авто-|

|загрязнения|ная металлур-  |ение        |               |кая про-|тран-|

|           |гия            |            |               |мышлен- |спорт|

|           |               |            |               |ность   |     |

|———————————|———————————————|————————————|———————————————|————————|—————|

|           | A | B | C | D | E | F  | G | H | I | J | K | L | M  |  N  |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|     1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14 |  15 |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Хром       | W | W | W |   |   |    | W | W | W | W |   |   |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Ванадий    | O | O | O |   | O |  O |   | O | W | O | O |   |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Цинк       | O | O | O | O |   |  O | O | O | О | O | O | W | O  |  O  |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Никель     | O |   |   |   | W |    | W | W | W | W | W |   |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Медь       | W | O |   | O | W | W  | O | W | W | W | W | W |    |  O  |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Свинец     | W | O | O | O | O | W  | O | O | W | O | O |   |  W |  O  |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Кобальт    | O |   |   |   |   |    | W |   |   |   |   |   |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Мышьяк     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Молибден   | O | O |   |   |   |    | W | W | O |   |   |   |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Кадмий     | O | O | O |   |   | O  |   |   |   |   |   |   |  O |  O  |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Селен      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Ртуть      |   |   |   | O | W |    |   |   |   | W | O | O |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Олово      | W | O | W |   | O | O  |   | O | W | W | W |   |  O |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Сурьма     |   | O | O |   |   | W  |   |   |   |   |   | W |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Серебро    |   |   |   |   |   | W  |   |   |   |   |   | W |    |     |

|———————————|———|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Висмут     |   |   |   |   |   | W  | W | W | W |   |   |   |  W |     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. "O" - обязательный контроль, "W" - факультативный контроль.

Промышленность: А - завод легированных сталей; B - завод цветных металлов; C - завод сплавов; D - переработка вторцветмет; E - аккумуляторное производство; F - радиаторное производство; G - электротехническое производство, H - точное машиностроение; I - производство бытовых изделий; J - тяжелое машиностроение; K - легкое машиностроение; L - производство пластмасс; М - производство лакокрасок; N - сеть автодорог и заправочных станций.

Приложение 5

Отнесение химических веществ, попадающих в почву из выбросов,

отбросов, отходов, к классам опасности (по ГОСТу 17.4.1.02-83.

Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ

для контроля загрязнения: Госстандарт. М., 1983 г.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Класс опасности    |         Химическое вещество                   |

|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|

|          1            |Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк,    |

|                       |фтор, бенз(а)пирен                             |

|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|

|          2            |Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма,  |

|                       |хром                                           |

|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|

|          3            |Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций,  |

|                       |ацетофенон                                     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение 6

Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования,

загрязненных химическими веществами (7)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Категория|Характеристика |Возможное      |Предлагаемые мероприятия     |

|загрязне-|загрязненности |использование  |                             |

|ния      |               |               |                             |

|—————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————|

|    1    |       2       |       3       |              4              |

|—————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————|

|1. Допус-|Содержание ве- |Использование  |Снижение уровня воздействия  |

|тимая    |ществ в почве  |без ограничений|источников загрязнения. Осу- |

|         |превышает фоно-|под любые куль-|ществление мероприятий по    |

|         |вое, но ниже   |туры           |снижению доступности токсика-|

|         |ПДК            |               |нтов для растений (известко- |

|         |               |               |вание, внесение органических |

|         |               |               |удобрений и т.п.)            |

|—————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————|

|2. Уме-  |Содержание хи- |Использование  |Мероприятия, аналогичные ка- |

|ренно    |мических ве-   |под любые куль-|тегории 1. При наличии ве-   |

|опасная  |ществ превышает|туры при усло- |ществ с лимитирующим водным  |

|         |их ПДК при ли- |вии контроля   |или воздушным миграционным   |

|         |митирующем об- |качества с/х   |показателем проводится конт- |

|         |щесанитарном,  |продукции      |роль за содержанием этих ве- |

|         |водном и возду-|               |ществ в зоне дыхания с/х ра- |

|         |шном миграцион-|               |бочих и в воде местных водои-|

|         |ных показате-  |               |сточников                    |

|         |лях, но ниже   |               |                             |

|         |допустимого    |               |                             |

|         |уровня по тран-|               |                             |

|         |слокационному  |               |                             |

|         |показателю     |               |                             |

|—————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————|

|3. Высо- |Содержание ве- |Использование  |1. Кроме мероприятий, указан-|

|коопасная|ществ превышает|под технические|ных для категории 1, обязате-|

|         |их ПДК при ли- |культуры. Испо-|льный контроль за содержанием|

|         |митирующем     |льзование под  |токсикантов в растениях -    |

|         |транслокацион- |с/х культуры   |продуктах питания и кормах   |

|         |ном показателе |ограничено с   |2. При необходимости выращи- |

|         |вредности      |учетом растений|вания растений - продуктов   |

|         |               |концентраторов |питания - рекомендуется их   |

|         |               |               |перемешивание с продуктами   |

|         |               |               |питания, выращенными на чи-  |

|         |               |               |стой почве                   |

|         |               |               |3. Ограничение использования |

|         |               |               |зеленой массы на корм скоту с|

|         |               |               |учетом растений-концентрато- |

|         |               |               |ров                          |

|—————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————|

|4. Чрез- |Содержание ве- |Использовать   |Мероприятия по снижению уров-|

|вычайно  |ществ в почве  |под технические|ня загрязнения и связыванию  |

|опасная  |выше их ПДК по |культуры или   |токсикантов в почве. Контроль|

|         |всем показате- |исключить из   |за содержанием токсикантов в |

|         |лям вредности  |с/х использова-|зоне дыхания с/х рабочих и   |

|         |               |ния. Лесозащит-|воде местных источников      |

|         |               |ные полосы     |                             |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение 7

Предельно допустимые концентрации (ПДК)

неорганических химических веществ в почве и допустимые уровни

их содержания по показателям вредности

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наимено-|Форма содержания |ПДК  |Уровни показателей вредности   |Класс |

|вание   |                 |в-ва |(К1-К4) и максимальный из них -|опас- |

|вещества|                 |мг/кг|(Кmax) в мг/кг                 |ности |

|        |                 |почвы|———————————————————————————————|      |

|        |                 |с    |Транс- |Миграционный   |Общеса-|      |

|        |                 |уче- |локаци-|———————————————|нитар- |      |

|        |                 |том  |онный  |Водный|Воздуш- |ный    |      |

|        |                 |фона |(К1)   |(К2)  |ный (К3)|(К4)   |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|    1   |        2        |  3  |   4   |  5   |    6   |   7   |   8  |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Медь    |Подвижные формы, |  3  | 3,5   |  72  |   -    |   3   |  2   |

|        |извлекаемые из   |     |       |      |        |       |      |

|        |почвы ацетатно-  |     |       |      |        |       |      |

|        |аммонийным буфе- |     |       |      |        |       |      |

|        |ром с рН 4,8     |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Хром    |Подвижные формы, |  6  |   6   |   6  |   6    |   6   |  2   |

|        |извлекаемые из   |     |       |      |        |       |      |

|        |почвы ацетатно-  |     |       |      |        |       |      |

|        |аммонийным буфе- |     |       |      |        |       |      |

|        |ром с рН 4,8     |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Никель  |Подвижные формы, |  4  | 6,7   |  14  |   -    |   4   |  2   |

|        |извлекаемые из   |     |       |      |        |       |      |

|        |почвы ацетатно-  |     |       |      |        |       |      |

|        |аммонийным буфе- |     |       |      |        |       |      |

|        |ром с рН 4,8     |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Цинк    |Подвижные формы, | 23  |  23   |  200 |   -    |   37  |  1   |

|        |извлекаемые из   |     |       |      |        |       |      |

|        |почвы ацетатно-  |     |       |      |        |       |      |

|        |аммонийным буфе- |     |       |      |        |       |      |

|        |ром с рН 4,8     |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Марганец|Подвижные формы, | 140 | 320   | 1860 |   -    |  140  |  3   |

|чернозем|извлекаемые из   |     |       |      |        |       |      |

|        |почвы ацетатно-  |     |       |      |        |       |      |

|        |аммонийным буфе- |     |       |      |        |       |      |

|        |ром с рН 4,8     |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Марганец|     -"-         | 60  | 220   | 1000 |   -    |  60   |  3   |

|дерново-|                 |     |       |      |        |       |      |

|подзоли-|                 |     |       |      |        |       |      |

|стая по-|                 |     |       |      |        |       |      |

|чва с рН|                 |     |       |      |        |       |      |

|4       |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Марганец|     -"-         | 80  | 220   | 1000 |   -    |  80   |  3   |

|дерново-|                 |     |       |      |        |       |      |

|подзоли-|                 |     |       |      |        |       |      |

|стая по-|                 |     |       |      |        |       |      |

|чва с рН|                 |     |       |      |        |       |      |

|1,4-5,6 |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Марганец|     -"-         | 100 |  -    | 1600 |   -    |  100  |  3   |

|дерново-|                 |     |       |      |        |       |      |

|подзоли-|                 |     |       |      |        |       |      |

|стая по-|                 |     |       |      |        |       |      |

|чва с рН|                 |     |       |      |        |       |      |

|> 6     |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Марганец|Извлекаемый 0,1 н| 700 | 1600  | 9300 |   -    |  700  |  3   |

|чернозе-|H2SO4            |     |       |      |        |       |      |

|мы      |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Марганец|     -"-         | 300 | 1100  | 5000 |   -    |  300  |  3   |

|дерново-|                 |     |       |      |        |       |      |

|подзоли-|                 |     |       |      |        |       |      |

|стая по-|                 |     |       |      |        |       |      |

|чва рН 4|                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|рН 5,1-6|     -"-         | 400 | 1100  | 5000 |   -    |  400  |  3   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|рН > 6  |     -"-         | 500 | 1100  | 8000 |   -    |  500  |  3   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Кобальт |Аммонийно-натрие-|  5  |  25   | >1000|   -    |  5    |  2   |

|        |вый буфер рН 3,5 |     |       |      |        |       |      |

|        |для сероземов и  |     |       |      |        |       |      |

|        |4,7 для дерново- |     |       |      |        |       |      |

|        |подзолистой почвы|     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Фтор    |Водорастворимый  | 10  |  10   |  10  |    -   |  25   |  1   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Сурьма  |Валовая          | 4,5 |  4,5  | 4,5  |    -   |  50   |  2   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Марганец|Валовая          |1500 | 3500  |15000 |    -   | 1500  |  3   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Ванадий |Валовая          | 150 |  170  | 350  |    -   | 150   |  3   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Марганец|Валовая          |1000+| 1500+ | 2000+|    -   | 1000+ |  3   |

|+ванадий|                 |100  | 150   | 200  |        | 100   |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Свинец  |Валовая          | 32  |   35  | 260  |    -   |  32   |  1   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Мышьяк  |Валовая          |  2  |   2   | 15   |    -   |  10   |  1   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Ртуть   |  -"-            | 2,1 | 2,1   | 33,3 |  2,5   |   5   |  1   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Свинец+ |  -"-            | 20+1| 20+1  | 30+2 |   -    | 30+2  |  1   |

|ртуть   |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Хлорис- |  -"-            | 560 | 1000  | 560  |  1000  | 5000  |  3   |

|тый ка- |                 |     |       |      |        |       |      |

|лий     |                 |     |       |      |        |       |      |

|(К2О)   |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Нитраты |  -"-            | 130 | 180   | 130  |   -    |  225  |  2   |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Сернис- |  -"-            | 160 | 180   | 380  |   -    |  160  |  3   |

|тые сое-|                 |     |       |      |        |       |      |

|динения |                 |     |       |      |        |       |      |

|(S):    |                 |     |       |      |        |       |      |

|Элемен- |                 |     |       |      |        |       |      |

|тарная  |                 |     |       |      |        |       |      |

|сера    |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Серово- |  -"-            | 0,4 | 160   | 140  |  0,4   |  160  |  3   |

|дород   |                 |     |       |      |        |       |      |

|(Н2S)   |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Серная  |  -"-            | 160 | 180   | 380  |   -    |  160  |  1   |

|кислота |                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Отходы  |  -"-            | 3000| 9000  | 3000 | 6000   |  3000 |  2   |

|флотации|                 |     |       |      |        |       |      |

|угля    |                 |     |       |      |        |       |      |

|(ОФУ)(1)|                 |     |       |      |        |       |      |

|Комплек-|  -"-            | 120 |  800  |  120 |  800   |  800  |  3   |

|сные    |                 |     |       |      |        |       |      |

|гранули-|                 |     |       |      |        |       |      |

|рованные|                 |     |       |      |        |       |      |

|удобре- |                 |     |       |      |        |       |      |

|ния     |                 |     |       |      |        |       |      |

|(КГУ)(2)|                 |     |       |      |        |       |      |

|NPK (64:|                 |     |       |      |        |       |      |

|   0:15)|                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Жидкие  |  -"-            | 80  | >800  |  80  | >8000  |  800  |  3   |

|комплек-|                 |     |       |      |        |       |      |

|сные    |                 |     |       |      |        |       |      |

|удобре- |                 |     |       |      |        |       |      |

|ния     |                 |     |       |      |        |       |      |

|(ЖКУ)(3)|                 |     |       |      |        |       |      |

|NPK     |                 |     |       |      |        |       |      |

|(10:4:0)|                 |     |       |      |        |       |      |

|————————|—————————————————|—————|———————|——————|————————|———————|——————|

|Бенз(а)-|  -"-            |0,02 |  0,2  | 0,5  |   -    | 0,02  |  1   |

|пирен   |                 |     |       |      |        |       |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания. ПДК должны корректироваться в соответствии с вновь разрабатываемыми документами.

1) ПДК ОФУ контролируются по содержанию бенз(а)пирена в почве, которое не должно превышать ПДК бенз(а)пирена.

2) ПДК КГУ состава NPK (64:0:15) контролируются по содержанию нитратов в почве, которое не должно превышать 76,8 мг/кг абс. сухой почвы.

3) ПДК ЖКУ состава NPK (10:4:0) ТУ 6-08-290-74 с добавками марганца не более 0,6% от общей массы контролируются по содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно превышать 27,2 мг/кг абс. сухой почвы.

Библиографические данные

1. ГОСТ 27593-88 (СТ СЭВ 5298-85) "Почвы. Термины и определения".

2. ГОСТ 17.2.2.01-81 (СТ СЭВ 4470-84) "Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния".

3. ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб".

4. ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ".

5. ГОСТ 17.4.4.02-84 "Охрана природы. Почва. Методы отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа".

6. ГОСТ 17.4.3.06-86 (СТ СЭВ 5101-85) "Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ".

7. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами N 4266-87. Утв. МЗ СССР 13.03.87.

8. Оценочные показатели санитарного состояния почв населенных мест N 1739-77. Утв. МЗ СССР 7.07.77.

9. Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы N 1446-76. Утв. МЗ СССР 4.08.76.

10. Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы N 2293-81. Утв. МЗ СССР 19.02.81.

11. Методические указания по гельминтологическому исследованию объектов внешней среды и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и обезвреживанию от них нечистот, почвы, ягод, овощей, предметов обихода N 1440-76. Утв. МЗ СССР.

12. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения территорий городов химическими элементами. - М.: ИМГРЭ, 1982.

13. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве N 6229-91. Утв. МЗ СССР 19.11.91.

14. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах: ГН 2.1.7.020-94 (Дополнение N 1 к перечню ПДК и ОДК N 6229-91). Утв. ГКСЭН РФ 27.12.94.

15. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве N 5174-90. Утв. МЗ СССР 15.05.90.

16. Методические указания по борьбе с мухами. N 28-6.3. Утв. МЗ СССР 27.01.84.

17. Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации: СанПиН 3.2.569-96.

18. Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК): МЗ СССР. - М., 1979, 1980, 1982, 1985, 1987.

19. Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом: Методические указания: РД 52.18.191-89. Утв. ГКГМ СССР. - М., 1989.

20. Дмитриев М.Т., Казнина Н.И., Пинигина И.А.: Справочник: Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. - М.: Химия, 1989.

21. Методы почвенной микробиологии и биохимии/ Под ред. проф. Д.Г.Звягинцева. - М.: МГУ, 1980.

22. ГОСТ 26204-84, 26213-84 "Почвы. Методы анализа".

23. ГОСТ 26207-91 "Почвы. Определение подвижных форм фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО".

24. Порядок определения параметров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. Утв. Председателем Комитета Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 10.11.93. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 18.11.93. Согласовано: 1-й замминистра сельского хозяйства РФ 6.09.93, Председатель ГКСЭН РФ 14.09.93 и Президент Российской академии сельскохозяйственных наук 8.09.93.

25. Инструкция по выявлению деградированных сельскохозяйственных угодий и загрязненных земель. Утв. Роскомземом 08.12.94 и Минприроды РФ 15.02.95.

26. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. (2-е изд., переработанное и дополненное). - М., 1992.

27. Оценка степени загрязнения почв химическими веществами. - Ч.1. Тяжелые металлы и пестициды. - М.: Минприроды РФ, 1982.

28. Инженерно-экологические изыскания для строительства СП 11-102-97. Издание официальное: Госстрой России. - М., 1997. - с.40.

29. Обзор загрязнения окружающей природной среды в Российской Федерации за 1997 год. - Минприроды: "Зеленый мир". - N 20. Специальный выпуск, 1998.