проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ____________ ____ г. № _____

Москва

Об установлении критериев, на основании которых осуществляется  отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на

окружающую среду,  к объектам I, II, III и IV категорий

В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

установить прилагаемые критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  к объектам I, II, III и IV категорий.

# Председатель Правительства

Российской Федерации                                                                            Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от ___  _______ ____ г. №  _____

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  
к объектам I, II, III и IV категорий

1. К объектам I категории относятся объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (далее – объекты), соответствующие следующим критериям:

1.1.  Объекты, на которых осуществляется производство кокса;

1.2. Объекты, на которых осуществляется переработка природного газа;

1.3. Объекты, на которых производятся нефтепродукты;

1.4. Объекты,  на которых выполняются  работы  по обогащению руд цветных металлов и  железных руд;

1.5. Объекты, на которых производится электрическая и/или тепловая энергия через сжигание топлива с использованием оборудования для сжигания топлива с проектной мощностью 300 МВт и более;

1.6. Объекты металлургического производства, на которых используется оборудование:

а) для производства чугуна или стали (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывной разливки, с производительностью 2,5 тонн в час и более;

б) для обработки черных металлов с использованием станов горячей прокатки с проектной производительностью 20 тонн нерафинированной стали в час и более;

в) для нанесения защитных распыленных металлических покрытий с подачей нерафинированной стали 2 тонны в час и более;

г) для литейного производства черных металлов с проектной производительностью 20 тонн в сутки и более;

д) для производства цветных металлов из руды, концентратов или вторичного сырья с помощью металлургических, химических или электролитических процессов;

е) для плавки, в том числе, легирования, цветных металлов, включая продукты регенерации (рафинирование, разливка и другие) с проектной производительностью плавки 4 тонны в сутки и более для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для других металлов;

ж)  для производства  ферросплавов;

1.7. Объекты, на которых осуществляется производство неметаллических минеральных продуктов и используется оборудование для:

а) производства цементного клинкера во вращающихся печах или в других печах с проектной мощностью 500 тонн в сутки и более;

б) производства извести в печах с проектной мощностью 50 тонн в сутки и более;

в) производство стекла и изделий из стекла, включая стекловолокно, с проектной производительностью 20 тонн в сутки и более;

г) производства огнеупорных керамических изделий и строительных керамических материалов с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более;

д) производства керамических или фарфоровых изделий, кроме огнеупорных керамических изделий  и строительных керамических материалов, с проектной мощностью 75 тонн в сутки и более и/или с использованием обжиговых печей с плотностью садки на одну печь, превышающей 300 кг на м3;

1.8. Объекты, на которых используется оборудование для производства основных органических химических веществ:

а) простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические);

б) кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, пероксиды, эпоксидные смолы;

в) серосодержащие углеводороды;

г) азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, азотистые соединения, нитросоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты;

д) фосфорсодержащие углеводороды;

е) галогенированные углеводороды;

ж) металлоорганические соединения;

з) полимеры, химические синтетические волокна и нити на основе целлюлозы;

и) синтетический каучук;

к) синтетические красители и пигменты;

л) поверхностно-активные вещества;

1.9. Объекты, на которых используется оборудование для производства неорганических веществ:

а) газы: аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, диоксид серы, карбонилхлорид (фосген);

б) кислоты: хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, сернистая кислота;

в) основания: гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия;

г) соли: хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра;

д) неметаллы, оксиды металлов, или другие неорганические соединения: карбид кальция, кремений, карбид кремния;

е) минеральные удобрения;

1.10 Объекты, на которых используется оборудование для производства продукции тонкого органического синтеза:

- а) пестициды и прочие агрохимические продукты;

- б) фармацевтические субстанции и лекарственные препараты, применяемые в медицинских целях;

- в) органические  взрывчатые вещества;

- 1.11 Объекты, на которых используется оборудование для производства специальных неорганических химикатов:

- а) неорганических  взрывчатых веществ;

- б) цианидов (цианид натрия, цианид калия);

- 1.12. Объекты, используемые для обезвреживания  отходов производства и потребления, на которых применяется:

а)  оборудование и (или) установки, использующиеся для  сжигания  отходов производства и потребления IV - V классов опасности с проектной мощностью 3 тонны в час и более;

б) оборудование и (или) установки, использующиеся для  сжигания  отходов производства и потребления  I - III классов опасности;

1.13. Объекты, используемые для обеззараживания  и (или)  обезвреживания  биологических и медицинских отходов, с проектной мощностью 10 тонн в сутки и более;

1.14. Объекты, используемые для захоронения отходов производства и потребления:

а) I - III классов опасности;

б)  IV-V класса опасности с проектной производительностью 50 тонн в сутки и более;

1.15. Объекты очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения (канализации), рассчитанные на обслуживание  100000 и более человек населения в эквиваленте;

- 1.16. Объекты, на которых выполняются работы по производству:

а) целлюлозы, древесной массы;

б) бумаги, картона с проектной производительностью 20 тонн в сутки и более;

1.17. Объекты текстильного производства, на которых используется оборудование по промывке, отбеливанию, мерсеризации, окрашиванию текстильных волокон и (или) отбеливанию, окрашиванию  текстильной продукции с проектной производительностью обработанного сырья 10 тонн в сутки и более;

1.18. Объекты, на которых используется оборудование по дублению, крашению, выделке шкур и кож с проектной мощностью 12 тонн готовой продукции в сутки и более;

1.19. Объекты, на которых используется оборудование по производству пищевых продуктов,  молока и молочной продукции:

а) мяса и мясопродуктов, с проектной производительностью 50 тонн в сутки готовой продукции и более;

б) пищевых продуктов животного и растительного происхождения:

растительных и животных масел и жиров, с проектной производительностью 75 тонн в сутки готовой продукции и более;

картофеля, фруктов и овощей, с проектной производительностью 300 тонн в сутки готовой продукции (среднеквартальный показатель) и более;

молочной продукции с проектной мощностью 200 тонн перерабатываемого молока в сутки и более (среднегодовой показатель);

1.20. Объекты, на которых используется оборудование по разведению:

а) сельскохозяйственной птицы проектной мощностью 40000 птицемест и более;

б) откормочных свиней проектной мощностью 2000 мест и более, свиноматок проектной мощностью 750 мест и более.

1.21. Объекты, на которых выполняются работы по убою животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях;

1.22. Объекты,  на которых выполняются  работы  по добыче железных руд, 
руд  цветных металлов;

1.23. Объекты,  на которых выполняются  работы  по добыче нефти и природного газа;

1.24. Объекты,  на которых выполняются  работы  по добыче  и обогащению угля и антрацита;

1.25. Объекты, на которых выполняются  работы  по поверхностной обработке металлов и пластических материалов, в которых используются электролитические или химические процессы и в которых суммарный объем чанов для обработки превышает 30 куб.м.

2. Объекты (предприятия, научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро), на которых оборудование используется исключительно для исследований, разработок и испытаний новой продукции и процессов, не относятся к объектам I категории.

3. К объектам II категории относятся объекты, соответствующие следующим критериям:

3.1 Объекты хозяйственной и иной деятельности,  отнесенные  к областям применения наилучших доступных технологий, за исключением объектов, отнесенных к объектам I категории;

3.2 Объекты, связанные с использованием  ядерных установок, в том числе атомных станций (за исключением ядерных установок с экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, максимальная мощность которых не превышает 1 киловатт постоянной тепловой нагрузки), радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники (за исключением радионуклидных источников четвертой и пятой категорий радиационной опасности в соответствии с нормами и правилами в области использования атомной энергии), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, включая пункты захоронения, хранилищ радиоактивных отходов;

3.3 Магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки газа, нефти и продуктов переработки нефти и газа;

3.4. Аэродромы, с длиной основной взлетно-посадочной полосы в 2100 метров или более;

3.5. Объекты, на которых выполняются работы по  утилизации пестицидов и агрохимикатов, пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению;

3.6. Внутренние водные порты, допускающие проход судов водоизмещением 1350 тонн и более;

3.7. Морские порты;

3.8.  Объекты, на которых используется оборудование для:

а) графитизации или производства искусственного графита;

б) для газификации и сжижения угля, битуминозных сланцев, других твердых топлив с номинальной проектной мощностью 20 МВт и более;

в) производства обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;

3.9. Склады с проектной мощностью 200 тысяч тонн и более для хранения нефти, продуктов переработки нефти;

3.10. Объекты, на которых осуществляется хранение пестицидов и агрохимикатов, с проектной мощностью 50 тонн и более;

3.11. Объекты, на которых осуществляется хранение отходов I - III классов опасности;

- 3.12. Объекты хранения отходов IV-V класса опасности с проектной производительностью 50 тонн в сутки и более.

4. К объектам III категории относятся объекты, которые не относятся к  объектам I, II и IV категорий.

5. К объектам IV категории относятся объекты, подключенные к централизованным системам водоотведения и отводящие сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, на которых отсутствуют источники сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду и  стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.